- Состояние загрязнения окружающей среды в январе 2024 года

По сведениям Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»  (http://omsk-meteo.ru) в течение месяца в Омске преобладал неустойчивый характер погоды. Ветер переменных направлений 2-4 м/с, порывы до 18 м/с. В большинстве дней месяца наблюдались инверсии от  100 до 1000 метров, интенсивностью от 4 до 18°С. Метеорологические условия способствовали накоплению вредных примесей в атмосфере в ночные и утренние часы  20, 21 24, 25, 28, 29 января.

Для предотвращения роста уровня загрязнения воздуха в периоды неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловий (НМУ) отделом прогнозирования загрязнения атмосферы и радиационного мониторинга объявлено 6 предупреждений первого режима работы для 33 предприятий.

В январе 2024 года отбор проб атмосферного воздуха в г. Омске осуществлялся ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 11 стационарных постах (Центральный округ – посты 2, 9, 31, Советский – посты 5 и 26, Октябрьский – посты 7 и 28, Ленинский – посты 27 и 32 , Кировский – посты 1 и 29). Круглосуточно отбирали пробы воздуха и определяли в них содержание 32 примесей, в январе всего проведено более 131,7 тысяч определений.

В течение месяца в атмосферном воздухе  зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных Главным государственным санитарным врачом РФ  сероводорода в Центральном, Октябрьском, Кировском, Советском, Ленинском АО, оксида углерода в Ленинском АО.

В январе 2024 г. в целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха. Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах г. Омска не зарегистрированы.

На территории Омской области наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши осуществляет ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» на 12 водных объектах в 18 пунктах наблюдений (27 створов). Пробы воды отбираются ежедекадно, ежемесячно, в основные гидрологические фазы (в зависимости от программы наблюдений). В пробах воды определяются от 32 до 44 показателей физико-химического состава поверхностных вод.

В январе 2024 года на территории Омской области отобрано и проанализировано 38 проб воды. Наблюдались случаи превышения ПДК  трудно- и легкоокисляемых органических веществ (по ХПК и БПК), азота нитритного, соединений железа, меди, цинка, ртути, марганца, фенолов и нефтепродуктов и пониженное содержание растворенного в воде ксилорода. На территории Омска и Омской области зарегистрировано 5 случаев высокого загрязнения поверхностных вод суши.

Среднее значение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на открытой местности по городу в январе составило 0,11 мкЗв/час, что соответствует естественному радиационному фону местности.

| Характеристика загрязнения по округам города |  |  |
| --- | --- | --- |
| Округ | Загрязняющее вещество | Уровень загрязнения |
| Центральный | сероводород | повышенный |
| Октябрьский | сероводород | повышенный |
| Кировский | сероводород | повышенный |
| Советский | сероводород | повышенный |
| Ленинский | оксид углерода, сероводород | повышенный |